Zadání pro akci:

Revitalizace areálu Střediska volného času Humpolec

# Řešené území

Řešeným územím je areál SVČ, který se nachází u budovy SVČ v ulici U Nemocnice na pozemcích parc. č. 1563, 2003/7, 2003/12, 2003/13, 2003/16, 2003/17, 2003/19 v k. ú. Humpolec. Rozloha areálu je 4 387 m2, terén je mírně svažitý (severovýchodní svah), na pozemku parc. č. 1563 se nachází podzemní stavba – bývalý sklad plynových lahví.

Zobrazení v mapě: https://app.gisonline.cz/humpolec?s=gdyuagztog

# Širší vztahy

Areál se nachází mezi městským hřbitovem, stávající nemocnicí následné péče, dětským dopravním hřištěm (s pítkem a WC pro veřejnost) a sadem (sad je územním plánem určený k zástavbě bytovými domy). Areál je oplocený, ale neomezeně přístupný z přilehlé ulice U Nemocnice a z ulice 5. května přes dopravní hřiště, možnost přístupu je i od budovy nemocnice.

# Historie areálu

Budova SVČ byla dříve jednou z budov areálu nemocnice, obklopená parkem a sadem. V roce 2015 budovu koupilo město Humpolec a umístilo zde svou příspěvkovou organizaci. Ta zde nyní poskytuje širokou nabídku zájmových činností pro veřejnost – nabídka k vidění na https://www.svchumpolec.cz. Působí zde i dětská skupina a rodinné centrum.

# Územní plán

ÚP Humpolec: https://www.mesto-humpolec.cz/uzemni-plan-humpolec/d-229389/p1=43462

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OV

Hlavní využití:

Občanské vybavení.

Přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury

- stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb, např.: stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, stavby pro obchod, stavby stravovacích zařízení, stavby ubytovacích zařízení jako hotely, motely, penziony a ubytovny

- integrované bydlení v objektech občanského vybavení a stávající stavby pro bydlení včetně jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav

- garáže

- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště

- související dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty

- související technická infrastruktura

- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury

# Požadavky na řešení

Hlavní kvalitou areálu je přírodní charakter a vzrostlá vegetace, tato kvalita by měla být v co největší míře zachována a měla by být východiskem pro návrh nového řešení areálu. Cílem je, aby řešený areál mohlo využívat SVČ pro své aktivity a zároveň aby jej mohla využívat i široká veřejnost. Provoz veřejnosti by však neměl klást zvláštní nároky na personál SVČ (například půjčování vybavení), popřípadě musí být tyto nároky podrobně vyhodnoceny.

Je potřeba řešit i širší vztahy s ohledem na polohu areálu v ploše občanské vybavenosti, kdy by měla do budoucna zůstat zachována možnost občanské výstavby v návaznosti na ulice U Nemocnice a 5. května.

K řešení jsou dále následující témata:

- zachování prostupnosti území, bezbariérovost

- úprava parkování (pro potřeby SVČ, pro návštěvníky dopravního hřiště a příležitostně pro veřejnost – například pro smuteční hosty větších pohřbů)

- environmentální vzdělávání

- možnost pořádání společenských akcí

- možnost pořádání příměstských táborů

- práce s vodou (po pozemku jí stéká hodně, nachází se zde hodně spodní vody – pramen?)

- veřejné osvětlení

- venkovní učebny a pracovny u stolů

- prvky z proutí

- prvky pro parkour

- provoz občerstvení

- železniční modeláři působí v Humpolci již 50 let a mají celorepublikový věhlas, dalo by se zpracovat téma železnice (podrobněji dokument „Komunitní projekt – Železnice v zahradě“)

# Obsah ideové studie

Základní řešení prostorového uspořádaní a vybavenosti areálu, provozu, vegetačních úprav, modrozelené infrastruktury, odhad investičních nákladů.

Požadovaný výstup:

- textová zpráva s popisem řešení, prvků a odhadem investičních nákladů

- architektonická situace min M 1:500

- koordinační situace min M 1:500

- řešení vegetačních úprav

- podrobnější situace v řešených místech min M 1:200 – hrací prvek, provoz občerstvení, relaxační místo apod.

- charakteristické pohledy a řezy min M 1:200

- 2x jednoduché prostorové zobrazení areálu s navrženými úpravami pro účely veřejné prezentace (skica, vizualizace, zákres do fotografie apod.)

Požadovaný formát:

- Portfolio ve formátu A3 v rozsahu 10 stran

# Příloha:

Dokument Komunitní projekt – Železnice v zahradě

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC,

U NEMOCNICE 692, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Adresa: U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec
tel.: 736 472 782, e-mail: info@svchumpolec.cz
IČO: 052 43 793 bankovní spojení: 115-3163430287/0100

Komunitní projekt
Železnice v zahradě

Název: Železnice v zahradě

Cíl: Vytvořit ve veřejném prostoru (areál okolo budovy SVČ) prostředí, které bude:

- přístupné veřejnosti 24/7 pro vzájemné setkávání a sdílení volného času;

- bezbariérové;

- bezpečné;

- vhodné pro neformální vzdělávání;

- místem k odpočinku a pro realizaci volnočasových aktivit nejen SVČ (pasivním i aktivním způsobem);

- vytvoření dalšího příjemného inspirativního odpočinkově-relaxačního prostoru rezonujícího s potřebami jak klientů SVČ a jejich rodin, tak občanů Humpolce bez rozdílu věku;

- napříč věkovým spektrem.

Popis projektu:

Venkovní prostory – areál kolem budovy SVČ chceme naplánovat jako otevřený veřejný prostor umožňující účastníkům a klientům zájmového vzdělávání organizovaného SVČ a humpoleckým občanům trávit volný čas v přírodě. Tento areál by svým charakterem navázal na již existující a velmi využívané dopravní hřiště, park s workoutovými prvky v ul.5.května a přiléhající sad. Zároveň by byl uspořádán a vybaven pro potřeby SVČ, kdy by některé volnočasové aktivity mohly být přeneseny do exteriéru a případně zde probíhaly.

Horní část – lesního/parkového typu, klidná, převážně zatravněná

- učebny pod širým nebem

- studium, tvůrčí práce, zábava nebo oběd v zahradě na odpočívadlech se stoly

- pikniky v trávě, místo pro mobilní ohniště

- výstavy pod širým nebem

- klidné posezení na lavičkách, ve stínu stromů

- inspirace terénem a atmosférou – členění na horní a spodní část

- klidnější prostředí se vzrostlými stromy

- venkovní učebny a pracovny u stolů (činnost kroužků)

- pořádání výstav a akcí typu Férová snídaně (pikniky apod.)

- odpočinek pro maminky s kočárky, návštěvníky, čekající rodiče

- trávení volného času za pěkného počasí v prostředí lesoparku

- systém cest sloužící jako komunikační spojka, zkratka

- zároveň s odpočívadly umožňuje i oddělení aktivit

- na protější straně od vjezdu umístěny záhony

Spodní část

- rovný terén s umístěním „točny"

- umožňuje využít pro činnost kroužků

- divadelní produkce, karnevaly, koncerty pod širým nebem

- příležitostné přespání ve stanech při příměstských táborech

- spontánní aktivity návštěvníků (půjčování sport. náčiní, lehátek, piknikových dek)

- zázemím je „vagon" a „nástupiště" zahrnující sklad a šatnu pro účinkující, možnost drobného občerstvení při akcích a aktivitách

Pěstební plochy

- součástí zahrady je i prostor pro vyvýšené záhony a keře s jedlými plody, určený pro využití klientů SVČ (Dětská skupina Mláďata, klienti RC Domeček, účastníci zájmových přírodovědných kroužků)

Parkoviště

- na stávající ploše lépe zorganizovaná parkovací místa

- parkoviště pro návštěvníky SVČ, dopravního hřiště a příležitostně pro veřejnost např. smuteční hosty větších pohřbů

- umožnit volný vjezd přes bránu, bezplatně, nicméně hlídané kamerovým systémem SVČ

Areál by navozoval atmosféru železničního nádraží, jednotlivé části by ho připomínaly.

- Kruhový prostor (točna) - dřevěný prvek dostatečného rozsahu, který by sloužil především jako pódium pro vystoupení a schůzky např. tanečních kroužků, pro jiné pohybové aktivity (šerm, taekwondo atd.…);

- Nástupiště (perón) - využila by se stávající terénní vlna a sklep pro plynové lahve pro bezbariérový pohyb po areálu, (na „perónu) by vznikly zastřešené netradiční venkovní učebny pro SVČ, následně sloužící pro setkávání rodin (sdílené prostředí pro narozeninové oslavy atd.) včetně WC

- Vagón – prostor pro výstavy, pro simulátor železnice, pro posezení a občerstvení doprovodu dětí na schůzky v SVČ, při akcích atd.;

- Venkovní železnice – externí kolejiště (část makety), pro zpestření tráveného volného času a přiblížení specifik železnice, praktická ukázka volně přístupná;

- Nádrž s vodou - vhodné zařazení vodního prvku, kterým se bude zavlažovat zeleň v zahradě, případně se stane i herním edukačním prvkem.

Plán a realizace projektu:

- projekt bude koncipován jako komunitní (budou se na něm podílet osoby z různých oborů, zapojí se firmy, pracovníci z Českých drah, předjednána je spolupráce se SPŠ a SOU Pelhřimov, budou přizvány i další fyzické osoby a dobrovolníci z řad veřejnosti);

- záštitu, koordinaci a spolupráci zajistí SVČ - realizační tým složený ze zástupců ŽM a vedení SVČ.

Poznámka: výše uvedené bylo vytvořeno jako zadání pro studii (schválená investiční akce SVČ pro rok 2024)

duben 2024

Vypracovali: Mgr.Miroslava Lisá a František Herna pro potřeby Města Humpolec